实验一	晶闸管直流调速系统主要单元的调试

- 实验目的

- 熟悉直流调速系统主要单元部件的工作原理及调速系统对其提出的要求。

- 掌握晶直流调速系统主要单元部件的调试步骤和方法。

- 实验设备

| 型号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| DJK01 | 电源控制屏 | 包含“三相电源输出”、“励磁电源”等模块。 |
| DJK02 | 三相变流桥路 | 包含“触发电路”、“正桥功放”、“反桥功放”、“三相全控整流”等模块。 |
| DJK04 | 电机调速控制 | 包含“给定”、“速度变换”、“速度调节器”、“电流反馈与过渡保护”、“电流调节器”等模块。 |
| DK04 | 滑线变阻器 | 串联：0.65A，2kΩ 并联：1.3 A，500Ω |
|  | 双踪示波器 |  |
|  | 万用表 |  |

- 实验原理

- 调节器调零

|  | uo=-RfR1ui ui=0 时 uo=0 |
| --- | --- |

- 调节器输出限幅电路

|  | uo=ui0<ui<U+VD1截止，VD2截止ui0>ui>U-VD1截止，VD2截止U+ui>U+VD1导通，VD2截止U-ui<U-VD1截止，VD2导通 |
| --- | --- |

- P调节器输入输出特性

- 反号器的调试

|  | uo=-Rf1+Rf2R1ui Rf1+Rf2=R1 时 uo=-ui |
| --- | --- |

- 实验内容

- 三相变流桥路的调试

图1 三相变流桥原理图

将正限幅电位器RP1调到0，使得正给定Ug=0，将开关S2打到运行侧，调节“三相变流桥路”挂件上的“偏移电压与调节电阻RP”，使输出Ud=0。

- Uct调节范围的确定

按图1接线，Ug由0开始调大，Ud随之增大，当Ug=Ug’时 Ud= Ud’为最大值，Ug再增大Ud反而减小，从而确定Udmax=0.9 Ud’。调节Ug，使Ud =Udmax，从而得到Uct =Uctmax，Uct的调节范围为0～Uctmax。

| Ud’ | Udmax=0.9 Ud’ | Uctmax |
| --- | --- | --- |

- 速度调节器ASR的调整

- 调零

- 确定正、负限幅值调整范围（PI调节器）

| 正限幅值调整范围 |  |
| --- | --- |
| 负限幅值调整范围 |  |

- 输入输出特性（P调节器）

调整正输出限幅为+6V，负输出限幅为-6V，测出输入输出特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI(V) | -15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |
| UO(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电流调节器ACR的调整

- 调零

- 确定正、负限幅值调整范围（PI调节器）

| 正限幅值调整范围 |  |
| --- | --- |
| 负限幅值调整范围 |  |

- 输入输出特性（P调节器）

调整正输出限幅为+6V，负输出限幅为-6V，测出输入输出特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI(V) | -15 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |
| UO(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 调试反号器AR的调试

- 实验报告要求

- 将所要求的测量数据填入相应表格中。

- 绘制速度调节器ASR、速度调节器ACR输入输出特性曲线。