实验二	单闭环直流调速系统实验

- 实验目的

- 了解单闭环直流调速系统的原理、组成及各主要单元部件的原理。

- 掌握晶闸管直流调速系统的一般调试过程。

- 认识闭环反馈控制系统的基本特性。

- 实验设备

| 型号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| DJK01 | 电源控制屏 | 包含“三相电源输出”、“励磁电源”等模块。 |
| DJK02 | 三相变流桥路 | 包含“触发电路”、“正桥功放”、“反桥功放”、“三相全控整流”等模块。 |
| DJK04 | 电机调速控制 | 包含“给定”、“速度变换”、“速度调节器”、“电流反馈与过渡保护”、“电流调节器”等模块。 |
| DD03-2 | 测速系统 | 包含电机导轨、测速发电机及转速表。 |
| DJ13 | 直流复励发电机 |  |
| DJ15 | 直流并励电动机 |  |
| DK04 | 滑线变阻器 | 串联：0.65A，2kΩ 并联：1.3 A，500Ω |
|  | 双踪示波器 |  |
|  | 万用表 |  |

- 实验内容

- 基本单元部件调试

- 三相变流桥路的调试

- 确定Uct调节范围：Uctmax=      V。

- 速度调节器ASR的调整：首先调零，然后调整输出正限幅值为Uctmax。

- 电流调节器ACR的调整：首先调零，然后调整输出正限幅值为Uctmax。

- 转速反馈系数的整定：调整α=Ufn/n=6V/1200rpm=0.005V/rpm。

- 电流反馈系数的整定：Ud调到最大值，调整β=Ufi/Id=6V/1.0A=6V/A。

| 图1 转速反馈系数的整定接线图 | 图2 电流反馈系数的整定接线图 |
| --- | --- |

- 开环机械特性的测定

图3 开环系统原理图

步骤：启动前：Ug=0，接近空载。

启  动：调整Ug，使n=1500、1400、1300、1200、1100、1000rpm。

测  量：增加负载，测得开环系统的机械特性n=f(Id)。

- Uct不变

- n=1500rpm时的机械特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1500 | 1420 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- n=1400rpm时的机械特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1400 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- n=1300rpm时的机械特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1300 | 1220 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- n=1200rpm时的机械特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1200 | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- n=1100rpm时的机械特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1100 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- n=1000rpm时的机械特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1000 | 880 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ud不变n=1200rpm时的机械特性                            Ud=(      V)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1200 | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 转速单闭环直流调速系统静特性的测定

图4 转速单闭环直流调速系统原理图

步骤：启动前：Ug=0，接近空载。

启  动：调整Ug，使n=1000rpm。

测  量：增加负载，测得转速单闭环直流调速系统的静特性n=f(Id)。

- ASR为P调节器的静特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1000 | 980 | 970 | 960 | 950 | 940 |  | 920 |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ASR为PI调节器的静特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 970 |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电流单闭环直流调速系统静特性的测定

图5 电流单闭环直流调速系统原理图

步骤：启动前：Ug=0，接近空载。

启  动：调整Ug，使n=1000rpm。

测  量：增加负载，测得电流单闭环直流调速系统的静特性n=f(Id)。

- ACR为P调节器的静特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ACR为PI调节器的静特性

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(rpm) | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Id(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验报告要求

- 在同一坐标系下，绘制Uct不变(n=1200rpm)与Ud不变时的开环系统机械特性曲线，通过2条曲线的比较，做出解释。

- 在同一坐标系下，绘制Uct不变时的开环系统机械特性(n=1500、1400、1300、1200、1100、1000rpm)、ASR为P调节器的转速单闭环直流调速系统静特性曲线，通过7条曲线的比较，做出解释。

- 在同一坐标系下，绘制Uct不变时的开环系统机械特性(n=1000rpm)、ASR为P调节器以及PI调节器的转速单闭环直流调速系统静特性曲线，通过3条曲线的比较，做出解释。

- 在同一坐标系下，绘制Uct不变时的开环系统机械特性(n=1000rpm)、ACR为P调节器以及PI调节器的电流单闭环直流调速系统静特性曲线，通过3条曲线的比较，做出解释。

- 预习要求

- 掌握调节器的基本工作原理。

- 复习开环直流调速系统的机械特性的特点。

- 复习转速单闭环直流调速系统、电流单闭环直流调速系统的工作原理以及静特性。